3. úvod do termodynamiky materiálů

[image: image1.wmf]T

V

p

×


(
3.1. Úvod do problematiky.

3.2  Základní pojmy. 

3.3 Základní věty termodynamiky.

      Doplněk – molární  tepelná  kapacita a termodynamické  funkce čistých  látek   

(
3.1 Úvod do problematiky

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů (používané zejména v energetice) je chemická td. a td. materiálů zaměřena na určení podmínek, při kterých je sledovaná soustava v td. rovnováze a tudíž se nemůže měnit. U soustav, které nejsou v rovnovážném stavu, určí td. možnost, směr a rozsah fyzikální nebo chemické přeměny. Td. se zajímá pouze o počáteční a konečný stav soustavy, ne o mechanismus nebo kinetiku dějů, proto nemůže poskytnout žádné informace o jejich průběhu, době a rychlosti.

Td. např. určuje podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn, poskytuje informace o chemických reakcích – o tom, zda mohou za daných podmínek samovolně probíhat a jaký výtěžek jsou schopny poskytnout, přispívá k teoretickému vysvětlení vlastností látek a pod..

3.2 Základní pojmy

3.2.1 Termodynamická soustava 

Je to vymezená část prostoru se svou látkovou náplní, která je předmětem td. studia. Vně soustavy je její okolí. Soustava je od svého okolí oddělena hranicemi – skutečnými nebo myšlenými. Vlastnosti hranice určují charakter soustavy z hlediska:

· propustnosti látky:

· otevřená hranice – přes ni může přecházet ze soustavy do okolí a zpět energie i látka,

· uzavřená hranice – přes ni může oběma směry přecházet energie, ne však látka.

· propustnosti energie:

· neizolovaná hranice umožňuje přestup tepla i mechanické práce – mění se td. stav soustavy

· izolovaná hranice neumožňuje vzájemnou výměnu tepla a mechanické práce mezi soustavou a jejím okolím.

Látkovou náplň td. soustavy tvoří její složky – vzájemně nezávislá chemická individua zahrnující atomy nebo molekuly stejného druhu. Pomocí složek je možno popsat chemickou podstatu dané soustavy a všech jejích fází. 

Podle počtu složek  dělíme soustavy na:

· jednosložkové – unární (např. čisté Fe)

· dvousložkové – binární (např. Fe – C)

· třísložkové – ternární (např. Fe – C – Ni)

· čtyřsložkové – kvaternární (např. Fe – C – Ni – Cr)

· vícesložkové – polykomponentní (např. Fe – C – Cri – W – V - Mo)

Fáze soustavy jsou stejnorodé, fyzikálně a chemicky vzájemně odlišné části soustavy tvořené jednou nebo více složkami o různém množství. Soustava obsahující jednu fázi se nazývá homogenní soustava, heterogenní soustava obsahuje dvě a více fází.  Základním kriteriem pro třídění fází je jejich skupenství (plynné g, kapalné l, pevné s).

Fázové pravidlo (Gibbsův zákon fází) – určuje největší počet fází, které za daných podmínek mohou existovat ve vzájemné rovnováze. Tento zákon ve tvaru  v = k + n – f  dává do souvislosti stupeň volnosti soustavy v, počet složek (komponent) k, počet fází f a počet vnějších nezávislých proměnných činitelů n – z nich má na rovnováhu soustavy největší vliv teplota a tlak  ( n = 2. Většina td. dějů probíhá za atmosferického tlaku, jehož běžné výkyvy nemají na průběh reakcí významný vliv. Proto se často za vnější proměnný činitel uvažuje pouze teplota T a pak n = 1.  

3.2.2 Termodynamický stav soustavy 

Popisuje okamžitý způsob existence td. soustavy.  Soustava  může být ve stavu (obr. 3-1): 

· stabilním S  (rovnovážném) – její energie je na absolutním minimu; soustava nemá možnost ani snahu se samovolně dále měnit. 

· metastabilním M – její energie je v lokálním minimu, je to stav podmíněné (zdánlivé) rovnováhy. Soustava se snaží přejít ze stavu M do stavu S – musí však přitom vynaložit určité množství energie (tzv. aktivační energie Ea)  potřebné na překonání energetické bariery, která přechodu ze stavu M do stavu S brání. 

· nestabilním N (nerovnovážném) – soustava má snahu přejít ze stavu N do stavu stabilnějšího (N1( M) nebo stabilního (N2( S) vyznačujícího se nižší energií a má i možnost tento přechod samovolně uskutečnit. 

[image: image74.wmf]Soustava se může postupně vyskytovat (obr. 3-2) v několika metastabilních stavech (M1, M2, M3), avšak stabilní stav S je jen jeden – ten s nejnižší možnou energií. Soustavy samovolně směřují ke stavu termodynamické rovnováhy. 

3.2.3 Stavové veličiny
Vedle druhu a množství látky přítomné v td. soustavě je charakteristickou veličinou td. stavu látky její teplota T a další veličiny, které se s teplotou mění – objem V a tlak p. Uvedené veličiny T, V a p se nazývají stavové, protože závisejí na stavu látky a ne na tom, jak se látka do daného stavu dostala. Jsou vzájemně závislé podle vztahu 
[image: image80.png]


= konst. 

Z přímo měřitelných veličin p, V, T a molárních tepelných kapacit Cp a CV se dají vypočítat (ne přímo změřit) další stavové veličiny charakteristické pro td. soustavu:

· vnitřní energie U
· entalpie H
· entropie S
· volná energie F
· volná entalpie G.
3.3 Základní věty termodynamiky

3.3.1 Nultá věta termodynamiky

Tato věta říká: jsou-li dvě tělesa A a B v tepelné rovnováze s třetím tělesem C, pak jsou v rovnováze i mezi sebou: TA = TC, TB = TC  (  TA = TB.

3.3.2 První věta termodynamiky
Podle první věty nemůže být energie stvořena ani zničena, její celkové množství v izolované td. soustavě je konstantní, může se pouze měnit z jedné formy na druhou. Základní veličinou první věty je vnitřní energie, odvozenými veličinami jsou entalpie, tepelná kapacita a reakční teplo.

· vnitřní energie: celková energie soustavy E je dána vztahem 
[image: image2.wmf]U

E

E

E

k

p

+

+

=

, kde Ep je potenciální energie soustavy (v jaké výšce soustava je), Ek je kinetická energie soustavy (je-li soustava vůči vztažné soustavě v klidu nebo pohybu); Ep a Ek se v td. úvahách nepoužívají, jsou to makroskopické formy energie. Celková energie soustavy E je potom z td. hlediska představována její vnitřní energií U ( E = U.

Absolutní velikost vnitřní energie není možné určit a proto se stanovují její hodnoty vztažené k referenčnímu (standardnímu) stavu T = 298,15 K a  p = 105 MPa ( 
[image: image3.wmf]0

298

U

.


Po přechodu do jiného stavu bude mít soustava vzhledem ke standardnímu stavu jinou vnitřní energii: v td. výpočtech jde většinou o stanovení U = Uf - Ui při přechodu soustavy z počátečního stavu i do konečného stavu  f. Změna U je v izolované soustavě způsobena výměnou tepla Q mezi soustavou a jejím okolím a vykonanou prací A, do níž se zahrnují všechny druhy energie kromě tepelné U = Q + A ( změna vnitřní energie izolovaného systému je rovna energii, která překračuje jeho hranice jako teplo nebo práce. Q a A přispívají k U stejným způsobem, neboť podle první věty je teplo energie rovnocenná práci. 

Domluva o znaménkách: v našem pojetí + označuje to, co je dodáno soustavě z okolí,          –   je používáno pro Q odevzdané soustavou do okolí a pro soustavou vykonanou  práci A. 

Vztah dU = dQ – dA  představuje  diferenciální tvar matematické formulace první věty termodynamiky.

· většina td. dějů v materiálech probíhá za atmosférického tlaku, který lze považovat za konstantní; děje jsou potom uvažovány jako izobarické. Studium izobarických dějů zjednodušuje td. veličina entalpie H.  Pro děj, který proběhl z počátečního stavu i do konečného stavu f platí, že 
[image: image4.wmf]ò

=

-

=

D

f

i

H

H

i

f

dH

H

H

H

. Absolutní hodnotu H nelze určit, stanovuje se k referenční hodnotě
[image: image5.wmf]0

298

H

. Podle konvence 
[image: image6.wmf]0

298

H

= 0.

· Tepelná kapacita je mírou schopnosti látek přijmout teplo. Je konstantou úměrnosti mezi množstvím přeneseného tepla Q a změnou teploty T systému, která tím byla způsobena. 

· Střední tepelná kapacita určitého systému je dána vztahem 
[image: image7.wmf]i

f

T

T

Q

C

-

=

 [J.K-1], kde Q je množství tepla, které způsobí vzestup teploty z Ti na Tf.
· Tepelná kapacita vztažená na jednotkovou hmotnost [1kg] látky se nazývá specifické (měrné) teplo a je pro určitou teplotu T dána vztahem 
[image: image8.wmf]T

Q

m

c

d

d

1

×

=

 [J.K-1.kg -1], kde m je hmotnost látky.

· Tepelná kapacita vztažená na jednotku látkového množství [1mol]  se nazývá molární tepelná kapacita nebo krátce molární teplo a je pro určitou teplotu T dána vztahem 
[image: image9.wmf]T

Q

n

C

d

d

1

×

=

 [J.K-1.mol -1], kde n je počet molů uvažované látky.
· Většina prakticky zajímavých dějů probíhá za konstantního objemu nebo za stálého tlaku. Uvažujeme-li u obou dějů soustavu sestávající z 1 molu (n = 1) složky, lze odvodit, že:

· pro V = konst. platí, že dQV = dU a pro n = 1 je 
[image: image10.wmf]V

V

V

T

U

T

Q

C

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

=

=

d

d

,

· pro p = konst. platí, že dQp = dH a pro n = 1 je
[image: image11.wmf]p

p

p

T

U

T

T

Q

C

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

=

=

=

d

dH

d

d

.

Molární tepelné kapacity CV a Cp jsou důležitými vlastnostmi látek, které se určují hlavně experimentálně – kalorimetricky. Jsou obecně závislé na teplotě a objemu (CV), resp. na teplotě a tlaku (Cp); jako nejvýznamnější se v obou případech jeví vliv teploty.



· reakční teplo je množství tepla, které soustava při reakci (při tání materiálu, při alotropických změnách apod.) vymění s okolím. Probíhá-li reakce za konstantního tlaku,  je k popisu soustavy používána entalpie H. Uvolňuje-li se při reakci ze soustavy teplo, jde o děj exotermní, změna entalpie soustavy je H ( 0. Jestliže při reakci soustava pohlcuje teplo z okolí, jde o děj endotermní, změna entalpie soustavy je H ( 0.  

3.3.3 Druhá věta termodynamiky 

· Doplňuje první větu z hlediska vzájemných vztahů a přeměn mezi teplem a prací. Zavádí novou stavovou funkci entropii S, která je klíčovým pojmem druhé věty. Její základní definiční vztah platný pro vratné (reversibilní) děje je 
[image: image12.wmf]T

Q

S

rev

d

d

=

 [J.K-1]. Pro nevratný (ireversibilní) děj, který bývá reálným td. dějem, je možno odvodit, že  dS > 
[image: image13.wmf]T

Q

irev

d

. Matematickou formulací druhé věty termodynamiky je tedy vztah dS ( 
[image: image14.wmf]T

Q

 

d

, kde znaménko ( platí pro ireversibilní děj, znaménko = pro děj reversibilní. 
· Změna entropie celkové soustavy (tj. celku vlastní soustavy a jejího okolí) je i mírou nevratnosti a samovolnosti td. dějů, které v ní probíhají: 
· Probíhají-li v soustavě vratné (reversibilní) děje bez přenosu tepla (dQrev = 0), tj. děje adiabatické nebo děje v soustavě izolované od jejího bezprostředního okolí, je dS = 0, entropie celkové soustavy se nemění.

· Probíhají-li v soustavě nevratné (ireversibilní) děje bez přenosu tepla (dQirev = 0), tj. děje adiabatické nebo děje v soustavě izolované od jejího bezprostředního okolí, je    dS > 0, entropie celkové soustavy vzrůstá.

· Samovolné děje, které jsou ději nevratnými, jsou doprovázeny růstem entropie celkové soustavy. Tyto děje končí dosažením rovnováhy, proto rovnovážnému stavu přísluší nejvyšší hodnota entropie. 

· Stav td. rovnováhy je zároveň stavem nejpravděpodobnějším.Lze tudíž soudit, že entropie je i mírou pravděpodobnosti stavu, tj. že entropie roste s rostoucí pravděpodobností stavu celkové soustavy. 

Pro snadnější výpočet podmínek uskutečnitelnosti samovolné přeměny zavedla druhá věta další pomocné td. funkce. Jejich výhodou je, že se výpočet soustřeďuje pouze na vlastné soustavu, neuvažuje se její okolí. Těmito funkceni stavu soustavy jsou:

· Helmholtzova energie (Helmholtzova volná energie, volná energie) F = U – T.S  pro T = konst., V = konst., F [J].
· Gibbsova energie (Gibbsova volná energie, volná entalpie) G = H – T.S  pro         T = konst., p = konst., G [J]. 

Ve výše uvedených vztazích pro Helmholtzovu, resp. Gibbssovu, energii představuje vnitřní energie U, resp. entalpie H, celkový obsah energie v soustavě; součin T.S je množství energie nedobytně vázané v soustavě (nutné např. k termickému pohybu atomů kolem uzlových poloh). Rozdíl U – T.S, resp. H – T.S je tedy volná energie, která může být uvolněna ze soustavy a spotřebována jako práce, např. G na vykonání neobjemové práce při uskutečnění fázové přeměny. 

Rozdíl volné entalpie počátečního i a konečného f stavu soustavy se vyjadřuje jako 
[image: image15.wmf]i

f

f

i

G

G

G

-

=

D

®

. Tato veličina, tzv. td. hnací sila přeměny, určuje možnost uskutečnění samovolného děje:

· při G ( 0 existují pro samovolný děj vhodné td. podmínky. Podmínka G ( 0  je pro  uskutečnění samovolného děje nutná, nikoliv však postačující. Ještě je potřeba splnit kinetické podmínky. 
· při G ( 0 nemůže  děj proběhnout,
· při G = 0 žádné děje neprobíhají, neboť soustava je v td. rovnováze. 

[image: image75.wmf]Příkladem výše uvedeného může být krystalizace, příp. tavení čisté látky (obr. 3-3). Je zřejmé, že při teplotách T vyšších než teplota tání Tm bude mít soustava snahu existovat v tekuté fázi, neboť ta má nižší hodnotu volné entalpie (GL) než tuhá fáze (GS); hnací sila přeměny (tj. tavení) bude                GS (L  = GL - GS ( 0. V důsledku toho je při všech T ( Tm samovolným td. dějem tavení. 

Podobně při T ( Tm  má soustava snahu existovat jako tuhá fáze, neboť ta má nižší hodnotu volné entalpie než tekutá fáze; hnací sila přeměny (tj. tuhnutí) bude  GL (S  = GS – GL ( 0. V důsledku toho je při všech   T ( Tm samovolným td. dějem tuhnutí taveniny.

Při T = Tm je soustava v td. rovnováze, neprobíhá ani tuhnutí ani tavení, neboť volné entalpie tekuté a tuhé fáze jsou stejně velké (GL = GS) a pro hnací sílu tavení GS (L i hnací sílu tuhnutí GL (S  platí vztah        GS (L = GL (S  = 0. 

3.3.4 Třetí věta termodynamiky 
Tato věta se zabývá tím, že při teplotě blížící se absolutní nule ustává veškerý pohyb atomů a všechny částice krystalických látek se pevně usazují ve svých uzlových polohách. Jsou tedy  v prostoru dokonale uspořádány a takový stav naznačuje, že materiál má nulovou entropii. Uvedenou situaci lze popsat také tak, že pro teplotu T blížící se absolutní nule (
[image: image16.wmf]0

®

T

K) se  entropieS také blíží nule (
[image: image17.wmf]0

®

S

). 

Třetí věta termodynamiky říká: je-li entropie každého prvku v jeho nejstabilnějším stavu považována za nulovou při T = 0 K (a opravdu se rovná nule pro všechny krystalické látky včetně sloučenin), potom každá látka má kladnou hodnotu entropie při T > 0 K. 

Jedním z významných důsledků třetí td. věty je, že umožňuje vypočítat absolutní hodnotu entropie krystalických látek – na rozdíl od hodnot vnitřní energie a entalpie, které musí být určovány jako relativní, vztažené k určitému (zvolenému) základnímu stavu.

[image: image76.wmf]
	Termodynamická soustava
	Nultá věta termodynamiky
	Druhá věta termodynamiky

	Fázové pravidlo
	První věta termodynamiky
	Entropie

	Termodynamický stav 
	Vnitřní energie
	Volná energie

	Aktivační energie
	Entalpie
	Volná entalpie

	Základní stavové veličiny
	Tepelná kapacita
	Třetí věta termodynamiky


[image: image77.png]AG| .

AGL"S=AGS->L= 0

AGs. NG

TL->S




 Potřebné moudro   ( :

( Důležitou termodynamickou veličinou je molární tepelná kapacita Ci dané látky i. Rozlišujeme molární tepelnou kapacitu při konst. objemu CVi a při konst. tlaku Cpi.
( V metalurgii se termodynamické děje uskutečňují za atmosférického tlaku p ( konst. Pro tyto děje je směrodatná molární tepelná kapacita při konst. tlaku Cp. Platí, že Cp ( CV, neboť část přivedeného tepla se spotřebuje na vykonání objemové práce a jen část na zvýšení vnitřní energie a tím teploty soustavy. Mezi Cp a CV existují převodní vztahy: 
[image: image18.wmf]b

a

T

V

C

C

m

V

p

2

=

-

, kde 

je izobarický součinitel objemové roztažnosti, 
[image: image19.wmf]T

T

V

V

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

¶

¶

b

1

je izotermický součinitel stlačitelnosti, Vm je molární objem,T je teplota.

( Hodnoty Cp se určují většinou experimentálně (kalorimetricky), sestavují se do tabulek a znázorňují se graficky; v tab.3-1 jsou uvedeny hodnoty pro Fe.  

    Tab. 3-1: Nízkoteplotní (0(298,15 K) a vysokoteplotní (298,15(3320 K) data pro Fe 

	T

 (K(
	Cp

( J.mol-1.K-1(
	
	T

 (K(
	Cp

( J mol-1.K-1(
	
	T

 (K(
	Cp

( J.mol-1.K-1(

	1,25
	0,006
	
	298,15
	24,978
	
	1200
	34,016

	2
	0,010
	
	400
	27,363
	
	1300
	34,853

	3
	0,016
	
	500
	29,706
	
	1400
	35,690

	4
	0,021
	
	600
	32,049
	
	1500
	36,526

	5
	0,028
	
	700
	34,602
	
	1600
	37,363

	10
	0,045
	
	800
	37,949
	
	1665(()
	37,907

	15
	0,141
	
	850
	40,208
	
	1665(()
	41,129

	20
	0,256
	
	900
	43,095
	
	1700
	41,463

	25
	0,444
	
	950
	47,237
	
	1800
	42,468

	30
	0,745
	
	1000
	54,434
	
	1809(()
	42,551

	40
	1,657
	
	1020
	59,999
	
	1809(l)
	46,024

	50
	3,012
	
	1042 
	83,680
	
	1900
	46,024

	75
	7,699
	
	1060
	51,505
	
	až
	

	100
	12,050
	
	1080
	48,451
	
	3320
	46,024

	150
	18,117
	
	1100
	46,401
	
	

	200
	21,464
	
	1184(()
	41,422
	
	
	

	250
	23,556
	
	1184(()
	33,890
	
	
	

	298,15
	24,978
	
	
	
	
	
	



[image: image20.wmf]0

0

0

298

H

H

-

 = 4489,43 J.mol-1;  
[image: image21.wmf]0

298

S

 = 27,15 J.mol-1.K-1


(Teplotní závislost Cp = f(T) se vyjadřuje např. pomocí polynomu 
[image: image22.wmf]2

-

×

+

×

+

=

T

c

T

b

a

C

p

, kde a, b, c jsou tabelované parametry; pro Fe jsou hodnoty uvedeny v tab. 3-2. Význam parametru d bude vysvětlen při výpočtu entalpie.


Tab. 3-2: Hodnoty koeficientů a, b, c, d polynomu 
[image: image23.wmf]2

-

×

+

×

+

=

T

c

T

b

a

C

p

 pro Fe

	Látka
	a
	b
	c
	d
	Teplotní rozsah  (K(

	Fe(()
	14,11
	29,72 .10-3
	-1,8 .105
	- 6 128
	298 až 1 033

	Fe(()
	43,54
	-
	-
	- 18 391
	1 033 až 1 179

	Fe(()
	20,30
	12,56 .10-3
	-
	1 159
	1 179 až 1 674

	Fe(()
	43,12
	-
	-
	- 18 982
	1 674 až 1 809

	Fe(L)
	41,87
	-
	-
	- 1 230
	1 809 až 2 973


( Hodnoty Cp se využívají pro výpočet důležitých standardních td. funkcí soustavy: entalpie  
[image: image24.wmf]0

T

H

, entropie 

 a Gibbsovy energie neboli volné entalpie  
[image: image25.wmf]0

T

G

.

( Při výpočtu 
[image: image26.wmf]0

T

H

 vycházíme z definičního vztahu 
[image: image27.wmf]dT

C

dH

p

×

=

 za pomocí polynomu  
[image: image28.wmf]2

-

×

+

×

+

=

T

c

T

b

a

C

p

. 

· V případě, že v uvažovaném teplotním intervalu neprobíhá fázová přeměna, dostaneme pro čistou látku, tj. jednosložkovou homogenní soustavu (
[image: image29.wmf]0

0

H

  je integrační konstanta, představující neurčitelnou entalpii při teplotě T = 0 K).


 

[image: image30.wmf](

)

ò

ú

û

ù

ê

ë

é

-

+

+

=

+

+

+

=

-

-

T

T

T

cT

T

b

aT

H

dT

cT

bT

a

H

H

0

0

1

2

0

0

2

0

0

0

2

   ,

Absolutní hodnotu molární entalpie 
[image: image31.wmf]0

T

H

 nemůžeme vypočítat, neboť neumíme určit hodnotu  
[image: image32.wmf]0

0

H

. Proto v praxi pracujeme pouze s relativními hodnotami, které vztahujeme na standardní zvolené podmínky – tlak 101325 Pa, teplota 298 K. Při těchto podmínkách integrujeme v mezích (298, T(. Obdržíme 


[image: image33.wmf](

)

d

cT

T

b

aT

cT

T

b

aT

dT

cT

bT

a

H

H

T

T

T

+

-

+

=

ú

û

ù

ê

ë

é

-

+

=

+

+

=

-

-

-

-

ò

1

2

298

298

1

2

2

0

298

0

2

2

,   


  kde  
[image: image34.wmf]1

2

298

298

2

298

 

-

×

+

×

-

×

-

=

c

b

a

d

.

· Jestliže při ohřevu soustavy dochází k fázové přeměně v tuhém stavu (( ) nebo ke změně skupenství (( l, l ( g),  počítáme přírůstek molární entalpie jednosložkové soustavy s uvážením reakčních tepel přeměn (Hi  podle vztahu


[image: image35.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

ò

ò

ò

ò

®

®

®

®

®

®

®

®

®

+

D

+

+

D

+

+

D

+

=

-

T

g

l

T

g

p

g

l

g

l

T

l

T

l

p

l

T

l

T

T

p

p

T

dT

C

H

dT

C

H

dT

C

H

dT

C

H

H

   

   

         

          

   

    

   

0

0

298

0

0

298

0

b

b

b

a

b

b

a

b

b

a

a


Hodnoty integrálů se vypočítají pomocí vztahu  
[image: image36.wmf](

)

(

)

horní

dolní

1

2

2

T

T

cT

T

b

aT

ú

û

ù

ê

ë

é

-

+

-

                 v teplotních mezích existence jednotlivých fází. Hodnoty reakčních tepel jsou uvedeny v tabulkách( pro Fe platí tab. 3-3. 

Tab. 3-3: Hodnoty reakčních tepel přeměn pro Fe

	přeměna
	teplota přeměny 

T  (K(
	změna entalpie


[image: image37.wmf]0

přeměny

H

D

 (J.mol-1(

	( ( (
	1 033,0
	1 720

	( ( (
	1 179,0
	   880

	( ( (
	1 674,0
	   460

	( ( l
	1 809,0
	15 490

	l ( g
	3 008,0
	354 135


( Při výpočtu 
[image: image38.wmf]0

T

S

se vychází se z definičního vztahu 
[image: image39.wmf]dT

T

C

dS

p

=

 platného pro reversibilní termodynamické děje a polynomu
[image: image40.wmf]2

-

×

+

×

+

=

T

c

T

b

a

C

p

; po dosazení dostaneme 
[image: image41.wmf]dT

T

T

c

T

b

a

dS

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

+

×

+

=

-

2

a pokračuje se integrací.

· V případě, že v uvažovaném teplotním intervalu neprobíhá fázová přeměna, dostaneme pro jednosložkovou homogenní soustavu
[image: image42.wmf]dT

T

C

S

S

T

p

T

ò

+

=

0

0

0

0

,
[image: image43.wmf]0

0

S

 je integrační konstanta s významem entropie při teplotě 0 K; podle třetí termodynamické věty je
[image: image44.wmf]0

0

S

 = 0.

Standardní entropie látek jsou kladné hodnoty, vypočítané podle vztahu  
[image: image45.wmf]ò

=

298

0

0

298

dT

T

C

S

p

 a  uváděné ve fyzikálně-chemických tabulkách.

Neprobíhá-li v intervalu (298,T( fázová přeměna, spočítá se entropie látky ve standardním stavu a při teplotě T  podle vztahu 
[image: image46.wmf]ò

+

=

T

p

T

dT

T

C

S

S

298

0

298

0

.  Po dosazení polynomu 
[image: image47.wmf]2

-

×

+

×

+

=

T

c

T

b

a

C

p

 a po integraci obdržíme  


[image: image48.wmf](

)

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

×

-

-

×

+

×

+

=

2

2

0

298

0

298

1

1

2

298

298

ln

T

c

T

b

T

a

S

S

T

.

· V případě, že v uvažovaném teplotním intervalu probíhá fázová přeměna, počítá se standardní molární entropie jednosložkové soustavy podle vztahu


[image: image49.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

ò

ò

ò

ò

®

®

®

®

®

®

+

D

+

+

+

D

+

+

D

+

+

=

®

®

®

g

l

l

g

l

l

T

T

T

T

g

p

g

l

l

p

T

T

l

p

T

p

T

dT

T

C

S

dT

T

C

S

dT

T

C

S

dT

T

C

S

S

b

b

b

a

b

a

b

b

b

a

a

  

  

        

          

  

  

  

  

  

0

0

0

298

0

298

0



kde  
[image: image50.wmf]přeměny

0

přeměny

0

přeměny

T

H

S

D

=

D

.



 

( Pro výpočet 
[image: image51.wmf]0

T

G

 se využívá definiční rovnice 
[image: image52.wmf]0

0

0

T

T

T

S

T

H

G

×

-

=

 a počítá se pomocí dříve určených hodnot
[image: image53.wmf]0

T

H

a 
[image: image54.wmf]0

T

S

.

(  Úkoly k řešení   (
( Pro Fe vypočítejte hodnoty
[image: image55.wmf]0

0

0

700

H

H

-

, 
[image: image56.wmf]0

298

0

700

H

H

-

, 
[image: image57.wmf]0

700

S

, 
[image: image58.wmf]0

298

0

700

H

G

-

.

zmíněný polynom platí  pro T ( 298 K, můžeme ho tedy při výpočtech použít:


[image: image59.wmf](

)

(

)

1

-

1

5

2

3

1

2

0

298

0

700

J.mol

   

54286

,

11287

6128

700

10

8

,

1

700

2

10

72

,

29

700

11

,

14

2

=

-

+

×

×

-

-

×

×

+

×

=

=

+

×

-

×

+

×

=

-

-

-

-

d

T

c

T

b

T

a

H

H


 
[image: image60.wmf](

)

(

)

1

-

1

-

2

2

5

3

2

2

0

298

0

700

.K

J.mol

  

31740

,

50

298

1

700

1

2

10

8

,

1

298

700

10

72

,

29

298

700

ln

11

,

14

15

,

27

298

1

1

2

298

298

ln

=

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

×

×

-

-

-

×

×

+

×

+

=

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

×

-

-

×

+

×

+

=

-

T

c

T

b

T

a

S

S



[image: image61.wmf](

)

1

-

0

700

0

298

0

700

0

298

0

700

J.mol

  

63717

,

23934

31740

,

50

700

54286

,

11287

700

-

=

=

×

-

=

×

-

-

=

-

S

H

H

H

G


( Vypočítejte množství tepla, které je třeba dodat jednotkovému látkovému množství Fe  při jeho ohřevu z 298 K na 1000 K za standardního tlaku.

a) rozvojem integrálu:


[image: image62.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

6

,

23021

298

1

1000

1

10

8

,

1

298

1000

2

10

72

,

29

298

1000

11

,

14

1

1

2

5

2

2

3

1

2

2

1

2

2

1

2

0

298

0

1000

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

×

×

-

-

-

×

×

+

-

×

=

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

×

-

-

×

+

-

×

=

-

-

T

T

c

T

T

b

T

T

a

H

H


 b) pomocí polynomu:

 
[image: image63.wmf](

)

(

)

1

-

1

5

2

3

1

2

0

298

0

1000

J.mol

  

23022

6128

1000

10

8

,

1

1000

2

10

72

,

29

1000

11

,

14

2

=

-

+

×

×

-

-

×

×

+

×

=

=

+

×

-

×

+

×

=

-

-

-

-

d

T

c

T

b

T

a

H

H


( Vypočítejte množství tepla, které je třeba dodat 100 kg Fe při jeho ohřevu z 298 K na  1900 K za standardního tlaku. Molární hmotnost železa MFe = 55,85 kg.kmol-1.

I) Množství tepla, které je třeba dodat 1 molu Fe při jeho ohřevu z 298 K na 1900 K: 

Ia) rozvojem integrálu:


[image: image64.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

[

]

(

)

(

)

(

)

[

]

(

)

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

1

-

2

2

3

1

1

5

2

2

3

1900

1809

1

2

0

1809

1809

1674

1

2

0

1674

1674

1179

1

2

0

1179

1179

1033

1

2

0

1033

1033

298

1

2

0

298

0

1900

J.mol

  

9

,

77933

38101700

15490

20000

,

5821

460

33580

,

18917

880

84000

,

6356

1720

38801

,

24478

1809

1900

87

,

41

15490

1674

1809

12

,

43

460

1179

1674

2

10

56

,

12

1179

1674

30

,

20

880

1033

1179

54

,

43

1720

298

1033

10

8

,

1

298

1033

2

10

72

,

29

298

1033

11

,

14

2

2

2

2

2

=

=

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=

-

+

+

-

+

+

+

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

-

×

+

-

+

+

-

+

+

+

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

-

×

-

-

-

×

+

-

=

=

ú

û

ù

ê

ë

é

×

-

×

+

×

+

D

+

+

ú

û

ù

ê

ë

é

×

-

×

+

×

+

D

+

ú

û

ù

ê

ë

é

×

-

×

+

×

+

D

+

+

ú

û

ù

ê

ë

é

×

-

×

+

×

+

D

+

ú

û

ù

ê

ë

é

×

-

×

+

×

=

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T

c

T

b

T

a

H

T

c

T

b

T

a

H

T

c

T

b

T

a

H

T

c

T

b

T

a

H

T

c

T

b

T

a

H

H


Ib) pomocí polynomu:


[image: image65.wmf](

)

1

-

1

2

0

298

0

1900

J.mol

  

000

,

78323

1230

1900

87

,

41

2

=

-

+

×

=

+

×

-

×

+

×

=

-

-

d

T

c

T

b

T

a

H

H


 II)  V m = 100 kg Fe je obsaženo n molů Fe: 


[image: image66.wmf]79051

,

1

85

,

55

100

=

=

=

M

m

n

 kmol = 
[image: image67.wmf]3

10

79051

,

1

×

 mol.

III) Množství tepla, které je třeba dodat 100 kg Fe při jeho ohřevu z 298 K na 1900 K: 


[image: image68.wmf](

)

3

3

0

298

0

1900

10

4

,

139541

9

,

77933

10

79051

,

1

×

=

×

×

=

-

×

=

H

H

n

Q

 J = 140 MJ.

(Vypočítejte standardní molární entropii Fe při T = 1000 K; 
[image: image69.wmf]15

,

27

0

298

=

S

J.mol-1K-1.


[image: image70.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

1

-

1

-

2

2

5

3

2

2

0

298

0

1000

.K

J.mol

  

17241

,

64

298

1000

2

10

8

,

1

298

1000

10

72

,

29

298

1000

ln

11

,

14

15

,

27

298

2

298

298

ln

=

=

-

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

-

-

-

×

×

+

×

+

=

=

-

×

-

-

×

+

×

+

=

-

-

-

-

-

T

c

T

b

T

a

S

S



 EMBED Equation.2  

( Vypočítejte standardní molární entropii Fe při T = 1873 K. 


[image: image71.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

1

-

1

-

3

2

2

5

3

1873

1809

2

2

0

1809

1809

1674

2

2

0

1674

1674

1179

2

2

0

1179

1179

1033

2

2

0

1033

1033

298

2

2

0

298

0

1873

.K

J.mol

  

74392

,

100

45570

,

1

56274

,

8

34431

,

3

27479

,

0

33335

,

13

74640

,

0

75596

,

5

66505

,

1

45562

,

38

15

,

27

1809

1873

ln

87

,

41

1809

15490

1674

1809

ln

12

,

43

1674

460

1179

1674

10

56

,

12

1179

1674

ln

30

,

20

1179

880

1033

1179

ln

54

,

43

1033

1720

298

1033

2

10

8

,

1

298

1033

10

72

,

29

298

1033

ln

11

,

14

15

,

27

1809

2

1809

1809

ln

1674

2

1674

1674

ln

1179

2

1179

1179

ln

1033

2

1033

1033

ln

298

2

298

298

ln

=

=

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=

ú

û

ù

ê

ë

é

×

+

+

ú

û

ù

ê

ë

é

×

+

+

+

ú

û

ù

ê

ë

é

-

×

×

+

×

+

+

ú

û

ù

ê

ë

é

×

+

+

+

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

-

×

×

-

-

-

×

×

+

×

+

=

=

ú

û

ù

ê

ë

é

-

×

-

-

×

+

×

+

+

D

+

ú

û

ù

ê

ë

é

-

×

-

-

×

+

×

+

+

D

+

ú

û

ù

ê

ë

é

-

×

-

-

×

+

×

+

+

D

+

ú

û

ù

ê

ë

é

-

×

-

-

×

+

×

+

+

D

+

ú

û

ù

ê

ë

é

-

×

-

-

×

+

×

+

=

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T

c

T

b

T

a

S

T

c

T

b

T

a

S

T

c

T

b

T

a

S

T

c

T

b

T

a

S

T

c

T

b

T

a

S

S


(Vypočítejte standardní molární volnou entalpii Fe při T = 1000 K.


[image: image72.wmf](

)

0

0

298

0

0

298

0

T

T

T

S

T

H

H

H

G

×

-

-

=

-



 EMBED Equation.2  


[image: image73.wmf](

)

-1

0

1000

0

298

0

1000

0

298

0

1000

J.mol

  

41

,

41150

17241

,

64

1000

23022

1000

-

=

×

-

=

×

-

-

=

-

S

H

H

H

G





� EMBED MS_ClipArt_Gallery.5  ���





Obr. 3-2: Energie několika metastabilních a jediného stabilního stavu soustavy





� EMBED MS_ClipArt_Gallery.5  ���








Obr. 3-3: Rozdíl volných entalpií a samovolnost děje























Obr. 3-1: Různé termodynamické  stavy soustavy








3. Úvod do termodynamiky materiálů – doplněk  


molární  tepelná  kapacita a 


termodynamické  funkce čistých  látek








PAGE  
8/16 


3. úvod do termodynamiky materiálů

[image: image78.png]1

93 albious
1ujeiouajod

@) stav soustavy ©



[image: image79.png]-

47 aibiaua ijelousjod

uspoFadani atomu (stav soustavy)



_1103382037.unknown

_1103386138.unknown

_1103387380.unknown

_1103391086.unknown

_1103393673.unknown

_1103397424.unknown

_1104567009.unknown

_1104571079.unknown

_1104571094.unknown

_1103970018.unknown

_1103397601.unknown

_1103394242.unknown

_1103394334.unknown

_1103394437.unknown

_1103394076.unknown

_1103394207.unknown

_1103393845.unknown

_1103394017.unknown

_1103391095.unknown

_1103393610.unknown

_1103393641.unknown

_1103393661.unknown

_1103393622.unknown

_1103392164.unknown

_1103391091.unknown

_1103390587.unknown

_1103390735.unknown

_1103391082.unknown

_1103390629.unknown

_1103390635.unknown

_1103389979.unknown

_1103390069.unknown

_1103387396.unknown

_1103386301.unknown

_1103386612.unknown

_1103387371.unknown

_1103386611.unknown

_1103386610.unknown

_1103386175.unknown

_1103386201.unknown

_1103386150.unknown

_1103382735.unknown

_1103383058.unknown

_1103383680.unknown

_1103386060.unknown

_1103383473.unknown

_1103382850.unknown

_1103382933.unknown

_1103382844.unknown

_1103382532.unknown

_1103382595.unknown

_1103382616.unknown

_1103382705.unknown

_1103382573.unknown

_1103382481.unknown

_1103382520.unknown

_1103382127.unknown

_1103357998.unknown

_1103364522.unknown

_1103381111.unknown

_1103381972.unknown

_1103381107.unknown

_1103364219.unknown

_1103364239.unknown

_1103358280.unknown

_1103314542.unknown

_1103357379.unknown

_1103357674.unknown

_1103314548.unknown

_1103315126.unknown

_983381561.unknown

_1103313758.unknown

_1103313871.unknown

_1103313516.unknown

_1103310351

_982325154.unknown

_983378546.unknown

_982302179.unknown

