3. Mohsova stupnice tvrdosti 
Historicky první stupnici tvrdosti sestavil v roce 1822 Mohs. V řadě za sebou empiricky seřazených materiálů (tab. 1) lze následujícím materiálem provést vryp do materiálu předcházejícího. Tato metoda se používá v mineralogii; pro měření technických materiálů jsou její stupně relativně velké a nerovnoměrné.

Tab. 1: Mohsova stupnice tvrdosti 

	číslo tvrdosti
	minerál
	chemický vzorec

	1
	mastek
	Mg3(Si2O5)2(OH)2

	2
	sádrovec
	CaSO4 . 2H2O

	3
	vápenec
	CaCO3

	4
	kazivec
	CaF2

	5
	apatit
	Ca(PO4)3 (F, Cl)

	6
	živec
	KAlSi3O8

	7
	křemen
	SiO2

	8
	topas
	Al2SiO4 (F, OH)

	9
	korund
	Al2O3

	10
	diamant
	C


PAGE  
1/1
Mohsova stupnice tvrdosti

